APT 5

UŽIVATELSKÝ ManuÁl

1. ÚVOD	3

2. SYSTÉMOVÉ SOUČÁSTI A DETAILY	3

2.1. Hlavní (primární) součásti	3

2.2. The APT 5 - Ovládací panel	4

3. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ – CVIČENÍ RUKOU	6

4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ – CVIČENÍ DOLNÍCH KONČETIN	8

5. POSTUP OVLÁDÁNÍ	10

5. POSTUP OVLÁDÁNÍ	10

5.2. Aktivní mód – Konstantní síla	10

5.3. PASIVNÍ mód	11

5.5. Pasivní mód -  funkce AUTO-REVERSE	12

5.6. Zobrazení	12

5.8. Vypínání	13

6. CELKOVÁ ÚDRŽBA & USKLADNĚNÍ	14

6.1. Správná péče	14

6.2. Pokyny k čištění	14

6.3. USKLADŇENÍ	14

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	15

8. PŘIŠLUŠENSTVÍ	16

8.1. Příslušenství pro nohy a ruce	16

8.2. Volitelné přídavné funkce	17

8.3. Přepravní příslušenství	17

9. TECHNICKÉ ÚDAJE	17

1. ÚVOD

APT 5 je elektrický cvičební přístroj, používající se ke zlepšení fyzických schopností. APT 5 poskytuje uživateli různé možnosti cvičení a režimy činností, které vyhovují širokému rozmezí fyzických potřeb.

Široký rozsah užitečných příslušenství poskytuje mnoho možností cvičení a činí tak APT 5 vhodný pro podporování fitness(tělesné kondice) a tělesné pohody.

APT 5 může být ovládán buď v AKTIVNÍM módem v různých stupních odporu nebo v PASIVNÍM módu s nastavitelnou rychlostí a úrovní točivého momentu. V PASIVNÍM módu je také možné kombinovat PASSIVE s ACTIVE cvičením použitím physical effort in conjunction with the electrical operation of the motor. APT 5  je vhodný pro cvičení ruky nebo nohy (horních nebo dolních končetin).

APT 5 - lehká váha jej dělá přenosným, jednoduše uskladnitelným a convenient to use in the comfort of one’s home. Přístroj je také vhodným pro použití ve zdravotnických zařízeních.

Využití APT 5 je doporučeno pro cvičení na zvýšení síly svalů, flexibility, vytrvalosti a obecně pro cvičení pro uživatele všech věkových kategorií.

2. SYSTÉMOVÉ SOUČÁSTI A DETAILY

2.1. Hlavní (primární) součásti

1. Obsluhovací panel

2. Knoflík pro uvolnění úhlu

3. Knoflík pro zajištění úhlu

4. Klika-rameno

5. Konektor-napájení

6. Vstup přijímače srdečního pulsu

1. Napájecí zdroj

2. Vodorovné rukojeti

3. Stupačky

4. Ochranný disk

5. Pojistný pásek

2.2. The APT 5 - Ovládací panel

| 1 |  | On/Off tlačítko. Zelený indikátor(ukazatel) je rozsvícený když je APT 5 zapnutý. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Tlačítko MODE - pro vybrání provozního režimu. |
| 3 |  | Zelený indikátor je rozsvícený, když Aktivní mód je vybrán tlačítkem MODE . |
| 4 |  | Zelený indikátor je rozsvícený, když Pasivní mód je vybrán tlačítkem MODE . |
| 10% 50% 25% 75% 100% 5 |  | Ukazatel aktuální zátěžové úrovně (%) |
| 6 |  | Tlačítko pro ovládání směru dopředu v Pasivním módu. Zelený indikátor signalizuje zvolený směr. |
| 7 |  | Tlačítko pro ovládání směru dozadu v Pasivním módu. Zelený indikátor signalizuje zvolený směr. |
| 8 |  | Tlačítko aktivace automatické změny směru v pasivním módu (antispastická funkce). V aktivním módu zapíná funkci konstantní zátěže. Zelený indikátor signalizuje aktivaci. |
| 9 |  | Tlačítko pro volbu druhu zobrazení údajů na displeji. |
| 10 |  | Zelený indikátor je rozsvícen, když je zvolena časomíra. Na displeji se zobrazuje čas, který uběhl za dobu cvičení. |
| 11 |  | Indikace zvolené funkce Počítadlo(Counter). On the display appears the total amount of otáček ramene během doby cvičení. |
| 12 |  | Indikace zvolené funkce Energie. |
| 13 |  | Indikace zvolené funkce Tepová frekvence. |
| 14 |  | Display pro zobrazení Čas, Počítadlo, Energie a Tepová frekvence. . |
| 15 |  | Tlačítko nastavení úrovně rychlosti cvičení. 15a – Zvýšení úrovně rychosti (do 10) 15b – Snížení úrovně rychlosti (do 1) |
| 16 |  | Exercise load level selection push buttons 16a – Increases load level (up to 10) 16b – Decreases load level (down to 1) |

3. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ – CVIČENÍ RUKOU

Krok 1: Poloha APT 5 na úrovni stolu v těsné blízkosti elektrické zásuvky(obr 5).

Krok 2: Uvolnit knoflík zajištění úhlu (Obrázek 5-1) a nastavit APT 5 do správného úhlu. Pro zvětšení úhlu zdvihněte přístroj APT 5, nedojde k “zacvaknutí” do jedné z pozic úhlu nastavení a uvolněte knoflík. Pro snížení úhlu, uvolněte knoflík (Obrázek 6), skloňte přístroj APT 5, dokud znovu neojde k “zacvaknutí” v požadovaném úhlu a uvolněte pojistný knofl

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že minimální vzdálenost mezi ruční klikou a povrchem stolu je přibližně 5 cm. / 2” (Figure 5-2).

Krok 3: zapojte výstupní konektor (Obrázek 7-1) z napájecího zdroje (Obrázek 7-4) do zásuvky přístroje APT 5 (Obrázek 7-2)ve správné pozici. (Obrázek 7-3)

POZNÁMKA: APT 5 musí být používán pouze s originální APT 5 napájecím zdrojem.

Krok 4: Nasaďte ochranné disky (Obr. 8-1) výřezem do drážek z vnější strany obou ramen. (Obrázek 8-2)

POZNÁMKA: Tento ochranný disk je potřebný k bezpečnému použití přístroje při cvičení rukou.

Krok 5: Vložte rukojeť (Obrázek 9-1)do jedné ze čtyř montážních otvorů v každém z ramén. (Obrázek 9-2) Nasazení nebo vyjmutí vyžaduje pouze vodorovné stlačení tlačítka na konci rukojeti (Obrázek9-3).

POZNÁMKA: Při výběru montážního otvoru pamatujte na požadovaný rozsah odporu a vzdálenosti. Viz tento návod.

Krok 6: Zapojte napajecí zdroj do elektrické sítě (Obrázek 5-3). Zapněte přístroj

tlačítkem  (Obr. 3-1). Přístroj APT 5 je připraven k použití. Pak stlačte

tlačítko  (obr. 3-2). Indikátor Aktive módu se rozsvítí. Můžete začít cvičení v Aktivním módu. Pro další ovládání viz 5.1 & 5.2.

4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ – CVIČENÍ DOLNÍCH KONČETIN

Krok 1: Umístění APT 5 na zemi s přpojením k el. Síti(obr. 11)

Krok 2: Uvolněte pojistný knoflík (obr.10-1) a nastavte APT 5 na požadovaný úhel. Pro zvýšení úhlu zvedněte tělo přístroje APT 5 do polohy kdy “zacvakne” iv požadované pozici a zajistěte jej uvolněním pojistného knoflíku. Pro snížení úhlu, stlačte pojistný knoflík (obr. 11) posuňte tělo přístroje APT 5 dolů, až “zacvakne” v požadované pozici a uvolněte knoflík.

UPOZORNĚNÍ: Ponechejte minimální vzdálenost mezi dolní polohou remene a podlahou větší než 5 cm. / 2” (obr. 10-2)

Krok 3: Umístěte židli v potřebné vzdálenosti od přístroje APT 5. podle potřeby použijte pojistné pásky. (obr 10-6) mezi APT 5 (Figure 10-5) a nohama židle aby se nezměnila během cvičení vzdálenost mezi APT 5 a židlí.

Krok 4: Zapojte výstupní konektor(obr 12-1) z napájecího zdroje (obr 12-4) do zásuvky pro vstup napájení na APT 5 (obr 12-2) ve správné pozici (Figure 12-3).

POZN.: Pro APT 5 použijte pouze originální napájecí zdroj

Krok 5: Umístěte stupačky (obr 13-1) do jednoho ze čtyř otvorů (obr 13-2) ina každém z ramen. Při nasazení nebo vyjmutí je potřebné zmáčknout knoflík na konci stupačky. (obr 13-3) dle obrázku. Chodidlo vložené do stupačky zajistěte fixačními pásy

Pozn.: Umístění stupačky v jednotlivých otvorech má vliv na úroveň odporu a rozsahu pohybu. Viz tento návod k obsluze.

Step 6: Zapojte napájecí zdroj do el. Sítě. (obr. 10-3). Přístroj APT 5 je v pohotovostním stavu.. pro zapnutí stlačte  (obr 3-1). poté stiskněte (obr 3-2). Rozsvítí se kontrolka zelená ACTIVE . Můžete začít cvičení v Aktivním módu. Pro další nastavení viz 5.1 & 5.2.

Pozn.: Pokud se APT 5 během cvičení nohou pohybuje po podlaze, očistěte protiskluzové podložky., (obr 8-3) Pokud je to možné, umístěte ATP5 na drsné podložce.

5. POSTUP OVLÁDÁNÍ

Pozn.: Připravte APT 5 pro cvičení rukou nebo nohou podle předchozích kapitol

5.1. Aktivní mód – ISOKINETICKÝ postup

Step 1: Umístěte rukojeti nebo stupačky do jednoho ze čtyř otvorů podle potřebného radiusu a rozsahu pohybu

Pozn.: A Pokud je efektivní délka ramene zmenšena v Aktivním módu, Požadovaná hodnota výkonu se zvyšuje když se rozsah pohybu snižuje a naopak.,

Step 2: Pro zapnutí Aktivního módu z pohotovostního stavu se rozsvítí indikace ACTIVE (obr 3-3)

Step 3: Nastavte úroveň zátěže pomocí tlačítek (obr. 3-16a and 16b) pro zvýšení,

pro snížení.

Step 4: začněte otáčet APT 5 fdopředu nebo dozadu. Aktuální síla cvičení je zobrazena v % na displeji Bargrafu. (Figure 3-5).

Pozn.: V tomto módu zvýšení rychlosti povede ke zvýšení síly cvičení.

5.2. Aktivní mód – Konstantní síla

Step 1: Stlačte tlačítko (obr 3-8) pro aktivaci funkce Konstantní síla v Aktivním módu.

Step 2: Nastavte požadovanou úroveň zátěže pomocí tlačítek (obr. 3-16a and 16b).

Step 3: začněte otáčet APT 5 dopředu nebo dozadu. Aktuální síla cvičení je zobrazena v % na displeji Bargrafu. (Figure 3-5). kdy bude tato konstantní na 50% bez ohledu na rychlost otáčení

5.3. PASIVNÍ mód

Step 1: Umístěte rukojeti nebo stupačky do jednoho ze čtyř otvorů podle potřebného radiusu a rozsahu pohybu .

NOTE: A Pokud je efektivní délka ramene zmenšena v Pasivním módu, Požadovaná rozsah pohybu je omezený, stupeň odporu, který může motor překonat je zvýšený.

Step 2: Tpro aktivaci Pasisivního módu stlačte tlačítko (obr. 3-2) dvakrát, dokud se nerozsvítí kontrolka PASSIVE (obr. 3-3) . Z aktivního módu stiskněte jednou.

Step 3: Nastavte požadovanou rxchlost otáčení pomocí tlačítek rychlosti (obr 3-15a, 15b) a potřebnou sílu pomocí tlačítek (obr 3-16a, 16b): a  pro zvýšení úrovně,

a  pro snížění úrovně

Step 4: Uchopte rukojeti (pro cvičení rukou) nebo zajistěte obě chodidla do stupaček (pro cvičení nohou). Ujistěte se, že APT 5 ije umístěn v pohodlné vzdálenosti při cvičení

Stlačte tlačítko  (obr 3-6) pro pohyb dopředu

Stlačte tlačítko  (obr 3-7) pro pohyb dozadu

Pozn.: Při změně směru nastne krátká prodleva než začne pohyb v požadovaném směru

Step 5: Rotace s rukama nebo nohama by něla probíhat bez úsilí uživatele Síla rotace je závislá na úrovni zátěže a umístění na rameni kliky.

Step 6:  Pro zastavení rotace a opuštění Pasivního módu stiskněte tlačítko (obr 3-2). Kontrolky zhasnou a APT 5 se vrátí do pohotovostního stavu

5.4. KOMBINOVANÝ aktivní/pasivní mód

Step 1:	Uveďte APT 5 do pasivního módu a cvičte proti síle motoru za použití odporu proti pohybu ramene kliky.

Step 2:	Síla odporu je zobrazena na bargrafu (obr. 3-5) v procentech (%) v každé úrovni.

Step 3:	Pokud odporová síla zastaví rameno kliky úplně bargraf (Figure 3-5) dosáhne 100% a rozsvítí se červená kontrolka. Při přidržení této polohy cca 2 sekundy , se pohyb ramene kliky automaticky zastaví.

POZN.: 	Pro restart stiskněte tlačítko  (Figure 3-6) pro pohyb dopředu, nebo tlačítko  (Figure 3-7) pro pohyb dozadu.

5.5. Pasivní mód -  funkce AUTO-REVERSE

Step 1:	Stiskněte tlačítko  (Figure 3-8) pro aktivaci funkce AUTO-REVERSE

v PASIVNÍM módu. Rozsvítí se zelená kontrolka.

Step 2:	Obsluhujte APT 5 jako je obvyklé v pasivním nebo kombinovaném aktivním/pasivním módu.

Step 3:	Pokud odporová síla zastaví rameno kliky úplně bargraf (Figure 3-5) dosáhne 100% a rozsvítí se červená kontrolka. Při přidržení této polohy cca 2 sekundy , se pohyb ramene kliky automaticky zastaví. Při delší prodlevě se směr pohybu obrátí. Tato vlastnost také slouží jako protikřečová funce, zastaví motor v případě svalové křeče a obrátí směr pohybu po krátké prodlevě.

Step 4:	Tak dlouho dokud u tlačítka  kontrolka(obr. 3-8) je rozsvícena, tato funkce bude pokračovat v PASIVNÍM módu.

5.6. Zobrazení

Stisknutími na tlačítko mohou být zobrazeny 4 různé typy dat.

Stisknutím jednou se zobrazí čas průběhu cvičení; zelená kontrolka  se rozsvítí.

Stisknutím dvakrát se zobrazí celkové otáčky kliky ramene vykonané během doby cvičení; zelená kontrolka  se rozsvítí.

Stisknutím třikrát se zobrazí síla užitá během doby cvičení; zelená kontrolka se rozsvítí.

Stisknutím čtyřikrát se zobrazí aktuální tepová frekvence pokud měřič srdečního tepu je připojen do APT 5; zelená kontrolka  se rozsvítí.

5.8. Vypínání

Step 1:	Pro vypnutí APT 5, z PASIVNÍHO módu – stiskněte tlačítko(obr. 3-2) jednou.

Z Aktivního módu – stiskněte dvakrát. Všechny kontrolky kromě této  zhasnou a APT 5 se vrátí do pohotovostního stavu. Pro úplné vypnutí APT 5 stiskněte tlačítko  (obr. 3-1) jednou.

Step 2:	Odpojte nejprve APT 5 z el.sítě. Odpojte výstupní konektor z napájecího zdroje ze zásuvky přístroje APT 5.

VAROVÁNÍ: Pro bezpečné odpojení vždy odpojte nejprve zástrčku ze zásuvky el.sítě před odpojením zdroje z přístroje APT 5.

6. CELKOVÁ ÚDRŽBA & USKLADNĚNÍ

Robusní design přístroje APT 5 a použité moderní materiály zajišťují minimální požadavky na péči a údržbu. APT 5 smí být bezpečně zdvižen ve své složené poloze uchopením za střed kterékoliv z noh a uložen do kufru.

Note:	Nevhodné zacházení nebo zanedbání péče o APT 5 může omezit nebo zrušit záruku od výrobce.

6.1. Správná péče

- Zkontrolujte síťové kabely a zásuvku jestli nenesou známky poškození.

- Zkontroluje síťovou zástrčku jestli není viditelně poškozená nebo rozviklaná.

- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a komponenty jestli jsou dostatečně dotaženy.

- zajistěte aby protiskluzové podložky byly vždy udržovány čisté.

UPOZORNĚNÍ:Pokud je zjištěno nějaké poškození – nepoužívejte přístroj APT 5. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce. Pouze autorizované osoby smějí provádět opravy.

6.2. Pokyny k čištění

- Odpojte síťový zdroj a otírejte nasucho čistým hadříkem

Upozornění: při odpojení APT 5 vždy nejprve odpojte síťovou šňůru ze zásuvky ve zdi před vytáhnutím konektoru ze zásuvky na přístroji APT 5.

- Dbejte na to aby se nedostala voda do přístroje. Udržujte kabely a elektrické komponenty mimo vodu a vlhkost.

6.3. USKLADŇENÍ

- Skladujte APT 5 mezi –20 až +40 stupni Celsia a mezi 10% až 80% vlhkosti.

- Pro uskladnění ve stísněném prostoru, ohněte APT 5 stisknutím na knoflík (obr 1-2) a složením do ploché polohy. Dotáhněte knoflík pro nastavování úhlu (obr 1-3) pro zamezení nechtěnému rozložení.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Zde jsou některé typy poruch, které mohou být většinou jednoduše odstraněny. Pokud tyto následující opatření jsou neúspěšné, je nutno kontaktovat autorizovaného prodejce!

| Problém | Příčína-řešení |
| --- | --- |
| APT 5 vůbec nefunguje | Napájení není připojeno správně do sítě nebo do přístroje APT 5. |
|  | APT 5 je vypnutý. Stiskněte tlačítko pro zapnutí APT 5. |
|  | APT 5 je v pohotovostním stavu. Stiskněte tlačítko pro aktivaci aktivního nebo pasivního módu. |
|  | Vypínač Stop je v dolní pozici – pozice vypnutí. Otočte vypínačem ve směru hodinových ručiček pro zapnutí. |
| Ramena-kliky v pasivním módu se nezačly pohybovat | Nebyl zvolen žádný směr pohybu. Stiskněte tlačítko (obr. 3-6) pro pohyb dopředu. Stiskněte tlačítko (obr. 3-7) pro pohyb dozadu. |
| Model s dálkovým ovládáním: jednotka dálkového ovládání nefunguje hladce. | LEDky ovladače potřebují bý očištěny. |
|  | Baterie v ovladači je zapotřebí vyměnit. |
| Model s Heart Rate Transmitter and Receiver: nezobrazuje se tepová frekvence | Není zvoleno správné zobrazení: stiskněte tlačítko dokud se LEDka nerozsvítí. |
|  | HR Receiver není správně připojen: zkontrolujte připojení a ujistěte se že Receiver je umístěn na pacientovi |
|  | Heart Rate Transmitter není správně přiložen na těle pacienta. |

8. PŘIŠLUŠENSTVÍ

Následující položky jsou určeny pro použítí v kombinaci s přístrojem APT 5.

VAROVÁNÍ: Použití jiného příslušenství než tohoto může být nebezpečné.

8.1. Příslušenství pro nohy a ruce

| # | Příslušenství | Popis použití | obrázek |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Rovné rukojeti | Používáno většinou při cvičení horních končetin. |  |
| b | zahnuté rukojeti | Ergonomicky navržené, hlavně pro silové cvičení v aktivním módu. |  |
| c | polorukavice | Používány pro zápěstí a ruce na rukojetích pro uživatelé kteří mají malou nebo žádnou sílu svalu. |  |
| d | Standartní stupačky | Používany pro většinu cvičení dolních končetin. |  |
| e | Stabilizované stupačky | Udržují vzpřímenou polohu pro jednoduché připojení a and vyjmutí. |  |
| f | Vysoká podpěra pod stupačky | Smí být připojena k stupačkám pro podepření dolních končetin u pacientů kteří mají malou nebo žádnou sílu svalu. |  |
| g | Řídítka | Používány převážně pacienty na kolečkovém křesle pro lepší držení těla při cvičení. |  |

8.2. Volitelné přídavné funkce

| # | Příslušenství | Popis použití | obrázek |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Dálkové ovládání | Používán hlavně při cvičení dolních končetin pacienty kteří mají problém dosáhnout na hlavní panel. |  |
| b | Heart Rate transmitter and receiver |  |  |

8.3. Přepravní příslušenství

| # | Příslušenství | Popis použití | obrázek |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Vozíček | Používán po přemísťování APT 5 |  |
| b | Ochranný vak | Používán pro přepravu napájecího zdroje a APT 5 příslušenství. Nejlepší pro použití v kombinaci s vozíčkem. |  |

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

| Váha - přístroj |  | 10 Kg. (22 lbs.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - napájecí zdroj |  | 1.4 Kg. (3lbs.) |  |
| Délka |  | 72 cm. (28 in.) |  |
| Šířka |  | 46 cm. (18 in.) |  |
| Výška |  | 16 cm. (6½ in.) složený |  |
| Síťové připojení |  | 110/230 VAC |  |
| Provozní napětí |  | 18 VAC |  |
| Otáčky za minutu |  | 20 - 60 RPM |  |
| Příkon |  | 60 VA |  |
| Class II equipment |  | Type B equipment |  |

Zařízení není vodotěsné.

Zařízení není vhodné pro použití v blízkosti hořlavých anaesthetických směsí se vzduchem, kyslíkem nebo dusíkem..

Přerušovaný provoz.

Z důvodu bezpečnosti a kvůli záruky, jakékoliv změny a opravy na APT 5 nebo jeho komponentech smí být prováděno pouze autorizovanými osobami a výhradně s orginálními díly.

BTK provádějte jednou ročně

APT 5 a jeho příslušenství bylo navrženo a vyrobeno v souladu s podmínkami:

DIRECTIVE: Medical devices 93/42 EEC

Na přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Výrobce:

Adresa pro servis a technickou podpora a provádění BTK:

Technický servis:	FYSIOMED CS s.r.o.

Nový Borek 100

739 61 Třinec

tel: 558 321 773

tel/fax: 558 321 774

Tel.  +420602537104, 602569103

Tel SK  +421 905 354336

e-mail:  info@fysiomed.cz        www.fysiomed.cz